# ZOJE ZJ740TE-460-E-02-N

Инструкция по эксплуатации

Данное руководство по эксплуатации служит для ознакомления с машиной и для использования ее возможностей применения по назначению. Данное руководство по эксплуатации содержит важные указания для безопасного, надлежащего и экономичного управления промышленной швейной машины. Соблюдение данных указаний поможет избежать травмы, сократить расходы на ремонт и простой машины и увеличить срок работы машины. Данное руководство по эксплуатации соответствует предписаниям на основе имеющихся национальных предписаний по предупреждению несчастных случаев и защите окружающей среды. Данное руководство по эксплуатации должно постоянно находиться на месте эксплуатации промышленной швейной машины. Каждый оператор, работающий за промышленной швейной машиной должен прочитать данное руководство по эксплуатации. Под этим следует понимать: - Управление, окончательный монтаж, устранение неполадок в процессе работы, уборка отходов производства, уход - Технический уход (технический уход, осмотр, наладка) и / или - Транспортировка За машиной должен работать только уполномоченный персонал. Оператор обязан как минимум один раз за смену проверять машину на видимые повреждения, которые будут угрожать безопасной эксплуатации машины. Об этих повреждениях следует сразу же сообщить. Машина всегда должна находиться в исправном состоянии. Запрещен демонтаж и вынос с производства приспособлений для безопасности. Демонтаж приспособлений для безопасности разрешен при сборке, ремонте или техническом обслуживании машины, при завершении вышеперечисленных работ следует незамедлительно установить приспособление для безопасности. За повреждения в результате самовольных изменений на машине производитель не несет ответственности. Соблюдать все указания по безопасности! Поверхность, помеченная знаками предупреждения, является знаком постоянной опасности, например, опасность защемления, порезки, удара. Наряду с указаниями в данном руководстве по эксплуатации следует соблюдать общие предписания по безопасности и предотвращению несчастных случаев.

Общие указания по безопасности

Несоблюдение следующих указаний по безопасности может привести к телесным повреждениям или к поломке швейной машины.

1. Ввод машины в эксплуатацию разрешается только после ознакомления с прилагаемой к ней инструкцией по эксплуатации и только персоналу, прошедшему соответствующее обучение.

2. Перед вводом в эксплуатацию прочитайте также Указания по мерам безопасности и Руководство по эксплуатации производителя двигателя.

3. Запрещается эксплуатация машины не по ее целевому назначению или без устройств безопасности; соблюдайте все предписания по технике безопасности.

4. При замене швейных инструментов (например, иглы, прижимных лапок, игольной пластины, двигателя материала и шпули), при заправке нити, покидая рабочее место, а также при проведении работ по техническому обслуживанию, отключить машину от сети, выключив главный выключатель или вытянув сетевой шнур из розетки.

5. Ежедневные работы по техническому обслуживанию разрешается выполнять только соответствующе обученному персоналу.

6. Работы по ремонту и специальные работы по техническому обслуживанию разрешается выполнять только специалистам или соответствующе обученному персоналу.

7. При проведении работ по ремонту или техническому обслуживанию пневматических устройств отключить станок от пневматической сети обеспечения (7 – 10 бар). Перед отключением от пневматической сети обеспечения уменьшить давление на узле подготовке воздуха. Исключения допустимы только при выполнении работ по юстировке и проверки функций соответствующе обученными специалистами.

8. Работы на электрических устройствах разрешается выполнять только квалифицированным специалистам-электрикам.

9. Запрещается проведение работ на деталях и устройствах, находящихся под напряжением.

10. Переоборудование или изменения машины разрешается только при четком соблюдении всех соответствующих предписаний по технике безопасности.

11. Для ремонтных работ используйте запасные части, допущенные нами для использования.

12. Ввод в эксплуатацию головки разрешается только после того, как будет установлено, что вся машина соответствует положениям директив.

13. Соединительный кабель должен быть оснащен вилкой в соответствии с нормами страны, где используется машина. Для этого необходимы квалифицированные специалисты.

Описание продукции

ZOJE ZJ740TE-460-E-02-N – Четыререхигольная, шести ниточная, плоско шовная промышленная швейная машина цепного стежка, рукавного типа «Флетлок» c двухсторонней подрезкой края материала, для получения мягких, плоских швов на хлёст и автоматической обрезкой ниток после шитья, для легких и средних трикотажных тканей.

Флетлок ZOJE ZJ740TE-460-E-02-N может применяться для сшивания внахлест легких и средних трикотажных материалов, таких как бельевой трикотаж, термобелье, купальники и изделия из флиса.

Флетлок имеет прямой привод, позиционирование игл, два ножа обрезки и электрическое устройство удаления обрезы. Электрическое устройство удаления обрезы на машине ZOJE ZJ740TE-460-E-02-N может работать как от педали, так и в постоянном режиме и имеет регулировку мощности пылесоса.

Основные достоинства:

- Отсутствие шума и вибрации даже на высокой скорости.

- Высокая производительность обеспечивается автоматическими функциями подъема лапки, обрезки нитей и вытяжки обрезы.

- Светодиодная подсветка области шитья.

- Не требуется подключение компрессора.

- Качественные плоские швы.

- Пошив изделий цилиндрической формы.

Технические данные

Тип стежка цепной

Тип материала средние, легкие

Длина стежка 1,6-2,5 мм

Тип иглы UY 118 GBS №75-90; UY 36211 №65-90

Количество игл 4

Количество ниток 6

Максимальная высота подъема прижимной лапки 6 мм

Максимальная скорость шитья 4200 ст./мин

Тип двигателя Энергосберегающий

Напряжение 550 Ватт

Меж игольное расстояние 6 мм

Электронная часть

Панель управления

Таблица описания кнопок панели управления

| Название | Иконка | Описание |
| --- | --- | --- |
| Ввод значения параметров |  | В обычном режиме нажать P для входа в Режим Пользователя. Нажать и удерживать клавишу P, затем включить питание и для входа в Режим Техника |
| Ввод и сохранение значения |  | Введите значение параметра, нажмите S для подтверждения и сохранения изменения |
| Кнопка вверх |  | Увеличение параметра |
| Кнопка вниз |  | Уменьшение параметра |
| Шитье постоянным стежком |  | Нажатие на эту клавишу произойдет такое количество стежков, которое установлено в секции Е (до 99 стежков) |
| Обрезка края |  | Включите для шитья с обрезкой |
| Автоматическое шитье |  | Включить или выключить автоматическое шитье |
| Остановка машины в верхнем \ нижнем положении стежка |  | Соответствующий включенный индикатор сигнализирует об остановке машины в верхней стоп-позиции иглы Соответствующий выключенный индикатор сигнализирует об остановке машины в нижней стоп-позиции иглы |
| Мягкий старт |  | 1) Соответствующий индикатор включен – мягкий старт в активном состоянии, лапка будет опускаться медленно. 2) Обе иконки не горят = мягкий старт не в активном состоянии |
| Лапка после обрезки |  | 1) Соответствующий индикатор включен – прижимная лапка поднимается после обрезки 2) Обе иконки не горят = Лапка не в активном состоянии |
| Лапка после остановки мотора |  | 1) Соответствующий индикатор включен – прижимная лапка поднимается после остановки мотора 2) Обе иконки не горят = Лапка не в активном состоянии |

# Заводские настройки

- Отключите кнопку питания

- Нажмите и удерживайте кнопку  и включите питания, появится интерфейс «030.МАС»

- Нажмите кнопку  ,появится интерфейс «МАС.0»

- Нажмите кнопку  и подождите 5 секунд пока все индикаторы не погаснут

# Настройка параметров

# При нажатие кнопки  вы войдете в первый диапазон параметров от 001 до 029

# При выключенном питании удерживайте кнопку  плюс питание, то войдете во второй диапазон параметров от 030 и выше

# Таблица параметров первого диапазона

| # Номер | # Функция | # Диапазон | # Завод. | # Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 001.H | # Максимальная скорость | # 100-9999 | # 3500 | # Регулировка максимальной скорости шитья |
| # 002.SLM | # Выбор режима для начала шитья на низкой скорости | # A/T | # T | # А-автоматический запуск шитья от педали # Т-автоматический запуск шитья после обрезки через заданное время |
| # 007.S | # Скорость начала шитья на низкой скорости | # 100-2000 | # 1200 | # Регулировка скорости начала шитья на низкой скорости |
| # 008.SLS | # Время начала шитья на низкой скорости | # 0-99 | # 2 | # Регулировка времени начала шитья на низкой скорости |
| # 009.A | # Скорость автоматического шитья закрепок | # 100-8000 | # 2200 | # Регулировка скорости закрепок |
| # 010.ACD | # Обдув нити |  | # OFF | # Включен или выключен |
| # 026.UD | # Время обдува нити |  | # 500 | # Чем больше значение тем больше время |
| # 028.SP | # Индикация скорости шитья |  |  | # Отображается на дисплее текущая скорость шитья |

Таблица параметров второго диапазона

| Номер | Функция | Диапазон | Завод. | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 030.MAC | Заводские настройки | 0-1 | 0 | Переключите на единицу чтобы активировать заводские настройки |
| 031.SPD | Автоматическое тестирование времени работы | 1-250 | 5 | Автоматическое тестирование работает, когда параметр 048.DD находится ON |
| 032.TST | Автоматическое тестирование интервалов работы | 1-250 | 3 | Автоматическое тестирование работает, когда параметр 048.DD находится ON |
| 033.L | Низкая скорость | 100-500 | 200 | Регулировка низкой скорости |
| 035.FO | Время действия усиленного прижима лапки | 0-990 | 150 | Функция работает, когда прижимная лапка активирована |
| 036.FC | Периодический сигнал на усиленный прижим лапки | 10-90 | 35 | В момент прижима периодический выход для экономии электроэнергии, и чтобы избежать перегрева электромагнита |
| 037.FD | Задержка запуска двигателя для обеспечения времени остановки прижимной лапки | 0-990 | 200 | Задержка времени в момент нажатия на педаль чтобы подтвердить прижим лапки |
| 038.HHC | Функция подъёма прижимной лапки | ON/OFF | OFF | Включить или отключить |
| 040.T1 | Время задержки перед подстройкой | 0-990 | 0 | Интервал нахождения позиции начала после обрезки |
| 041.T2 | Время обрезки | 0-990 | 100 | Настройка времени срабатывания обрезки |
| 042.L1 | Задержка продувки воздуха |  | 300 | Чем больше значения, тем больше время паузы |
| 044.W1 | Время задержки перед обрезкой нити | 0-980 | 10 | Интервал начала обрезки нити после нахождения верхнего положения |
| 045.W2 | Время подметания нити | 0-990 | 40 | Время подметания |
| 046.WF | Время действия прижима | 0-990 | 50 | Интервал начала подъёма прижимной лапки после завершения обрезки |
| 047.UEG | Регулировка положения иглы | 0-359 | 5 | Отрегулируйте положения иглы |
| 048.DD | Автоматический выбор теста | ON/OFF | OFF | Закрыть или открыть автоматический тест |
| 049.ANU | Автоматически находит верхнее положение иглы после запуска машины | ON/OFF | ON | Включить функцию или выключить |
| 050.HL | Ограничение максимальной скорости | 100-9999 | 3800 | Общий придел максимальной скорости |
| 051.PDU | Регулировка диапазона высокой скорости | 0-100 | 20 | Отрегулируйте соответственною чувствительность высокой скорости применимую к высокоскоростному непрерывному шитью |
| 052.PDD | Регулировка диапазона низких скоростей | 0-100 | 10 | Отрегулируйте соответственною чувствительность низкой скорости применимую к низкоскоростному шитью |
| 053.VER | Номер версии программного обеспечения |  |  | Отображает номер версии текущего контролера |
| 054.ASL | Выбор главного пуска | ON/OFF | OFF | Включить или отключить плавный старт |
| 055.VOL | Текущая основная плата |  |  | Отображает текущее напряжения основной платы управления |
| 057.DEG | Регулировка нижнего положения иглы | 0-200 | 75 | Отрегулируйте нижнее положение иглы |
| 061.ANG | Угол отклонения мотора | 0-359 | 96 | Отрегулируйте угол остановки главного двигателя |
| 063.EVO | Напряжение не сообщает об ошибки | ON/OFF | OFF | Если не стабильное напряжение, то можно включить или отключить сообщение об ошибки |
| 065.ANT | Отключение при тесте угла напряжения двигателя | 0-1 | 0 | Проверка угла отключения напряжения |
| 066.P | Параметры остановки двигателя | 1000-5000 | 3000 | Различные типы машин могут быть с разной настройкой |
| 082.CO | Время полного усилия электромагнита обрезки | 0-999 | 150 | Время полного действия электромагнита обрезки |
| 083.CC | Периодический сигнал на магнит обрезки | 0-99 | 25 | Для регулировки от перегрева электромагнита обрезки |
| 084.PLD | Время отклика при нажатии педали назад | 0-200 | 200 | Чувствительность педали при нажатии в другую сторону |
| 085.CKM | Выбор функции проверки сигнала ножниц | 0-1 | 1 | О- нет теста - Выбор теста |
| 101.CP | Параметр остановки двигателя 2 | 1000-5000 | 3000 | Для регулировки этого параметра могут использоваться различные типы машин |
| 103.UMT | Время поднятой прижимной лапки в верхнем положении | 1-30 | 10 | Не допускайте чтобы лапка находилась долго в верхнем положении чтобы не перегреть электромагнит |
| 109.COC | Максимальное время выхода ножниц | 1-100 | 100 | Регулировка динамики работы ножниц на выходе |
| 110.COT | Максимальное время входа ножниц | 1-100 | 40 | Регулировка динамики работы ножниц на обратном входе |
| 111.FOC | Усиление при подъёме прижимной лапки за всё время работы |  | 100 | Чем больше значения, тем больше сила |
| 112.FOT | Усиление при подъёме и опускании прижимной лапки |  | 20 | Чем больше значения, тем быстрее выпуск |
| 127.N | Усилие при остановки иглы фиксируется |  | 300 | Слишком большое или слишком маленькое значение приведет к неточной остановки иглы |

Таблица ошибок

| № | Код ошибки | Описание |
| --- | --- | --- |